Байдуков (94034,Охотское море), разряд 2, открыта в 1913 году.

Адрес: 682436, Хабаровский край, Николаевский район, о. Байдуков, гидрометстанция.

Остров Байдуков расположен в северо-западной части Амурского лимана и отделен от материка небольшим мелководным проливом.

Наблюдения над температурой воды производятся на южном берегу  о. Байдуков у пирса разрушенного завода. Глубина в месте измерений 1.0 м в малую воду. Зимой температура воды измеряется в лунке в 5 м от берега. Температурный режим формируется под влиянием вод р. Амур и Охотского моря.
Наблюдения  над волнением производятся с берега  в месте измерения температуры воды. Сектор свободного подхода волн от юго-востока через юг до запада. Дно пологое, пятиметровая изобата  проходит в 100 м от берега.

Ледовые наблюдения производятся с вышки на служебном доме. Высота ледового пункта -  10.0 м, дальность видимого горизонта - 13.1 км. Створ для определения ширины припая  направлен на восток. Профильные наблюдения выполняются на двух профилях  длиной 500 м. Профиль № 1  направлен в восточном направлении, начинается в постоянной точке измерения толщины льда. Профиль № 2 начинается со второй точки профиля № 1 и имеет юго-западное направление, расстояние между точками измерения толщины льда  и других характеристик на обоих профилях составляет 100 м. Толщина льда измеряется на основном участке в 200 м и дополнительном участке в 50 м от берега в направлении створа.